Zał. nr 1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna

| L.p. | SST Poz. katalogu | Opis | J.m. | Ilość robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszcz. | Razem |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | D.01.01.01-01 KNNR-1 0111/0100 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, odcinek drogi w km 0+000÷1+358 | km | 1,36 | 1,36 |
| 2. | D.01.02.02-03 KNNR-1 0113/0100 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 10cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład - na odcinku w km 0+943÷0+987; 0+993÷1+075; 1+268÷1+346 po stronie lewej (5m*1m+20m*2m+19m*1m+82m*1m+78m* 0,5m)*0,08m - na odcinku w km 1+027÷1+067; 1+248÷1+277; 1+288÷1+306 po stronie prawej (40m+29m+18m)*1m*0,08m | m3 m3 | 14,8 7 | 21,8 |
| 3. | D.01.03.02-05 KNNR-6 0802/0400 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2km, na odcinku w km 0+000÷0+003 5m*3m | m2 | 15 | 15 |
| 4. | D.01.03.02-07 KNNR-6 0802/0800 | Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16÷20cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2km, rozebranie bruku w miejscu budowy wyspy dzielącej w km 1+049 po stronie prawej 12m*2,4m | m2 | 28,8 | 28,8 |
| 5. | D.01.03.02-14 KNNR-6 0805/0500 | Rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2km, na odcinku w km 1+306÷1+356 po stronie prawej (50m-6m)*1m | m2 | 44 | 44 |
| 6. | D.01.03.02-17 KNNR-6 0806/0200 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2km, na odcinku w km 1+306÷1+356 po stronie prawej 50m-6m | m | 44 | 44 |
| 7. | D.01.03.02-25 KNNR 3-01 0808/0800 | Rozebranie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 10km, słupki na odcinku drogi gminnej | szt. | 4 | 4 |
| 8. | D.01.03.02-26 KNNR-6 Kalkulacja własna | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 10km, tarcze znaków A-7, D-42, D-43 oraz znak obustronny E-17a/E-18a | szt. | 4 | 4 |
| 9. | D.01.03.02-33 KNNR-6 0808/0300 | Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych, na odcinku drogi w km 1+268÷1+321 po stronie lewej 53m*1.2m | m2 | 63,6 | 63,6 |
| 10. | D.01.03.25-04 KNNR-1 0101/0400 | Ścinanie drzew o średnicy 36÷45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość 2km, drzewa Ø40cm w km 0+954L; 1+201L; 1+202L; 1+272P; 1+303L | szt. | 5 | 5 |
| 11. | D.01.03.25-06 KNNR-1 0101/0600 | Ścinanie drzew o średnicy 56÷65cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość 2km, drzewa Ø60cm w km 0+031P; 0+036P; 0+042L; 0+059P; 0+064P; 0+071L; 0+633L; 0+667P | szt. | 8 | 8 |
| 12. | D.01.03.25-16 KNNR-1 0104/0600 | Karczowanie pni o średnicy 56÷65cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III z wywiezieniem pni i korzeni na odległość 2km, karczowanie pni Ø60cm w km 0+065L; 0+077L; 0+103P; 0+113P; 0+181P; 0+190P; 0+401P; 0+421L; 0+622P; 0+698P; 0+701L; 0+717P; 0+730P; 0+759P; 1+236L; 1+240P; 1+243L; 1+253L; 1+288P | szt. | 19 | 19 |
| 13. | D.01.03.25-18 KNNR-1 0104/0800 | Karczowanie pni o średnicy powyżej 75cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III z wywiezieniem pni i korzeni na odległość 2km, karczowanie pni Ø80cm w km 0+241L; 0+330P; 0+352P; 0+413P; 0+545P; 0+643P; 0+650P; 0+671P; 0+684P; 0+705P; 0+738L; 0+771L; 0+788P; 0+832P; 0+841P; 0+850P; 1+036L; 1+045L; 1+098L | szt. | 19 | 19 |
| 14. | D.01.03.25-22 KNNR-1 0102/0500 | Karczowanie krzaków i podszycia o średniej gęstości 31-60% powierzchni wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu, karczowanie krzaków w km 0+000÷0+020; 0+130÷0+180; 1+140÷1+210 po stronie lewej oraz w km 0+545÷0+615 po stronie prawej (20m*3m+50m*2,5m+70m*2,5m+70m*2m)* 0,0001 | ha | 0,05 | 0,05 |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 15. | D.02.03.01-31 KNNR-1 0203/0401 0208/0101 0311/0100 0408/0300 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik w km 0+950÷1+073 po stronie lewej w obrębie wyspy dzielącej 123m*1,8m*0,2m - uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik w km 1+264÷1+358 po stronie prawej w m. Turczyn [15,5m*1m+(40m+26,5m)*1,2m]*0,15m | m3 m3 | 44,3 14,3 | 58,6 |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |
| 16. | D.04.01.01-01 KNNR-6 0101/0100 | Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 10cm - koryto na zjazdach w km 0+019P; 0+021L; 0+126L; 0+127P; 0+187L; 0+236L; 0+259P; 0+332L; 0+375L; 0+376P; 0+397P; 0+398L; 0+441L; 0+545L; 0+675L; 0+752L; 0+854L; 0+858P; 0+875L; 0+881P; 1+004P; 1+181P; 1+214P; 1+217L; 1+263L; 1+349L 2,2m*(7,4m+4,9m)*0,5*16szt.+2,2m*(12,9m+ 10,4m)*0,5+2,2m*(7,4m+4,9m)*0,5*4szt.+1,4m*(7,4m+5,4m)*0,5*5szt. - koryto na wjazdach do posesji w km 0+990L; 1+282,5P; 1+328,5P 5m*1,8m+6m*1m+6m*1,2m | m2 m2 | 341 22,2 | 363,2 |
| 17. | D.04.01.01-22 KNNR-6 0102/0200 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 20cm - koryto na poszerzeniu jezdni w km 0+872÷1+019; 1+073÷1+358 (147m+285m)*0,6m - koryto na poszerzeniu jezdni w km 1+019÷1+073 w obrębie wyspy dzielącej po stronie prawej 25m*(0,7m+2,3m)*0,5+8m*(4,6m+5m)*0,5+ 4m*(5m+4,6m)*0,5+17m*(2,3m+0,7m)*0,5 - na zatoce autobusowej w km 0+958 11m*2,5m*0,5+16m*2,5m+15m*2,5m*0,5 | m2 m2 m2 | 259,2 120,6 72,5 | 452,3 |
| 18. | D.04.01.01-33 KNNR-6 0103/0300 | Profilowanie i zagęszczanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie podbudowy w km 0+000÷0+872 872m*5,6m | m2 | 4883,2 | 4883,2 |
| 19. | D.04.04.01-01 KNNR-6 0112/0100 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości 15cm - na poszerzeniu jezdni w km 0+872÷1+019; 1+073÷1+358 (147m+285m)*0,6m - na poszerzeniu jezdni w km 1+019÷1+073 w obrębie wyspy dzielącej 25m*(0,7m+2,3m)*0,5+12m*3,3m+17m*(2,3m+0,7m)*0,5 - na zatoce autobusowej w km 0+958 po stronie lewej 11m*2,5m*0,5+16m*2,5m+15m*2,5m*0,5 | m2 m2 m2 | 259,2 102,6 72,5 | 434,3 |
| 20. | D.04.04.01-21 KNNR-6 0112/0400 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości 8cm, na odcinku drogi w km 0+012÷0+019; 0+225÷0+243; 0+372÷0+379; 0+398÷0+422; 0+429÷0+465; 0+491÷0+655; 0+694÷0+820; 0+863÷0+872 (7m+18m+7m+24m+36m+164m+126m+9m)* 5,4m | m2 | 2111,4 | 2111,4 |
| 21. | D.04.04.01-23 KNNR-6 0112/0600 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości 15cm - jezdnia na odcinku w km 0+019÷0+225; 0+243÷0+372; 0+422÷0+429; 0+465÷0+491; 0+655÷0+694; 0+820÷0+863; 1+241÷1+318 (206m+129m+7m+26m+39m+43m+7m)*5,4m+ 16m*(5,4m+5,9m)*0,5+54m*5,7m - na wysepce dzielącej w km 1+049 7,5m*(0,8m+1,2m)*0,5+3,5m*(1,2m+0,8m)*0,5 - na zjazdach w km 0+019P; 0+021L; 0+126L; 0+127P; 0+187L; 0+236L; 0+259P; 0+332L; 0+375L; 0+376P; 0+397P; 0+398L; 0+441L; 0+545L; 0+675L; 0+752L; 0+854L; 0+858P; 0+875L; 0+881P; 1+004P; 1+181P; 1+214P; 1+217L; 1+263L; 1+349L 2,2m*(7,4m+4,9m)*0,5*16szt.+2,2m*(12,9m+ 10,4m)*0,5+2,2m*(7,4m+4,9m)*0,5*4szt.+1,4m*(7,4m+5,4m)*0,5*5szt. - na wjazdach do posesji w km 0+990L; 1+282,5P; 1+328,5P 5m*1,8m+6m*1m+6m*1,2m | m2 m2 m2 m2 | 2866 11 341 22,2 | 3240,2 |
| 22. | D.04.04.02-11 KNNR-6 0113/0400 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 8cm - jezdnia w km 0+872÷1+241; 1+318÷1+358 78m*5,4m+136m*5,2m+155m*5,4m+36m*5,7m+4m*(5,7m+9,7m)*0,5 - w obrębie wyspy na poszerzeniu prawego pasa ruchu 11m*0,4m*2str.+25m*1,9m*0,5+17m*1,9m*0,5 - na zatoce autobusowej w km 0+958 11m*2,5m*0,5+16m*2,5m+15m*2,5m*0,5 | m2 m2 m2 | 2201,4 48,7 72,5 | 2322,6 |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 23. | D.05.03.05-16 KNNR-6 0308/0105 0308/0701 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, grubość warstwy 4cm - jezdnia na drodze gminnej w km 0+000÷1+358 937m*5,1m+136m*5,05m+175m*5,1m+16m* (5,1m+5,6m)*0,5+90m*5,55m+4m*(5,55m+ 9,55m)*0,5 - w obrębie wyspy na poszerzeniu prawego pasa ruchu 11m*0,4m*2str.+25m*1,9m*0,5+17m*1,9m*0,5 - na zatoce autobusowej w km 0+958 11m*2,5m*0,5+16m*2,5m+15m*2,5m*0,5 | m2 m2 m2 | 6973,3 48,7 72,5 | 7094,5 |
| 24. | D.05.03.05-27 0309/0205 0309/0701 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm - jezdnia w km 0+000÷1+358 1248m*5m+16m*(5m+5,5m)*0,5+90m*5,5m+ 4m*(5,5m+9,5m)*0,5 - w obrębie wyspy na poszerzeniu prawego pasa ruchu 11m*0,4m*2str.+25m*1,9m*0,5+17m*1,9m*0,5 - na zatoce autobusowej w km 0+958 11m*2,5m*0,5+16m*2,5m+15m*2,5m*0,5 | m2 m2 m2 | 6849 48,7 72,5 | 6970,2 |
| 25. | D.05.03.05-29 0309/0305 0309/0701 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 6cm, nawierzchnia na zjazdach w km 0+019P; 0+021L; 0+126L; 0+127P; 0+187L; 0+236L; 0+259P; 0+332L; 0+375L; 0+376P; 0+397P; 0+398L; 0+441L; 0+545L; 0+675L; 0+752L; 0+854L; 0+858P; 0+875L; 0+881P; L; 1+004P; 1+181P; 1+214P; 1+217L; 1+263L; 1+349L 2m*(7m+4,5m)*0,5*16szt.+2m*(12,5m+10m)* 0,5+2m*(7m+4,5m)*0,5*4szt.+1,2m*(7m+5m)* 0,5*5szt. | m2 | 288,5 | 288,5 |
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 26. | D.06.01.10-10 KNNR-1 0201/0701 0208/0201 0311/0100 0409/0302 | #### Uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym formowaniem nasypu i zagęszczeniem walcem ogumionym - uzupełnienie poboczy na odcinku drogi w km 0+000÷0+950; 1+073÷1+358 po stronie lewej (950m+285m-7m*15szt.-12,5m)*0,75m*0,11m - uzupełnienie poboczy na odcinku drogi w km 0+000÷1+264 po stronie prawej (1264m-7m*10szt.)*0,75m*0,12m | m3 m3 | 92,2 107,5 | 199,7 |
|  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 27. | D.07.01.01-01 KNNR-6 0705/0200 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie - linia P-7b przy obramowaniu wyspy dzielącej (25m+17m)*2str.*0,24m2/m - linia P-7d malowana na krawędziach drogi (1358m-8m*15szt.-14m-136m+1264m-8m* 10szt.)*0,12m2/m | m2 m2 | 20,2 272,6 | 292,8 |
| 28. | D.07.01.01-02 KNNR-6 0705/0300 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie przerywane, malowane mechanicznie - linia P-7a na zatoce autobusowej 44m*0,12m2/m - linia P-7c na zjazdach (8m*25szt.+14m)*0,06m2/m | m2 m2 | 5,3 12,8 | 18,1 |
| 29. | D.07.01.01-03 KNNR-6 0705/0600 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie - linia P-10 na przejściu dla pieszych na wyspie dzielącej 4m*0,5m*6szt. - linia P-12 na skrzyżowaniu z drogą powiatową 5m*0,5m - linia P-21 w obrębie wyspy dzielącej [20m*(1,4m+0,5m)*0,5+13m*(1,4m+0,5)*0,5]* 0,38m2/m2 | m2 m2 m2 | 12 2,5 11,9 | 26,4 |
| 30. | D.07.02.01-02 KNNR-6 0702/0100 | Ustawienie słupów z rur stalowych Ø56mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu ustawienie słupków do znaków | szt. | 13 | 13 |
| 31. | D.07.02.01-21 KNNR-6 0702/0400 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków, folia odblaskowa I generacji, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu znaki A-16; A-30; B-25; B-27; B-33; D-15; D-42; D-43; E-17a; E-18a; T-18a 1szt.+1szt.+2szt.+2szt.+1szt.+1szt.+1szt.+1szt.+1szt.+1szt.+1szt. | szt. | 13 | 13 |
| 32. | D.07.02.01-22 KNNR-6 0702/0500 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków, folia odblaskowa II generacji, zgodnie z projektem stałej organizacji znaki B-20; D-6 1szt.+2szt. | szt. | 3 | 3 |
| 33. | D.07.02.01-52 KNNR-6 0702/0200 | Ustawienie słupków przeszkodowych z tworzyw sztucznych U-5, ustawienie słupka U-5b na wysepce dzielącej | szt. | 2 | 2 |
| 34. | D.07.06.02-02 KNNR-6 0701/0200 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami z kątowników oraz rozstawie słupków z kątowników co 2m, barierki ochronne U-11a na przepuście po obu stronach 10m+12m | m | 22 | 22 |
| 35. | D.07.06.02-12 KNNR-6 0701/0400 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 2m, barierki ochronne U-12a na zatoce autobusowej | m | 24 | 24 |
| 36. | D.07.06.02-42 KNNR-6 1202/0200 | Odnawianie farbą olejną nawierzchniową poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem z ceowników, przeciągiem z kątowników oraz rozstawie słupków z dwuteowników co 2m, odnowa barierek ochronnych U-11a na moście w km 0+386 14m*2str. | m | 28 | 28 |
|  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |
| 37. | D.08.01.01-02 KNNR-6 0403/0300 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 - na odcinku w km 0+937÷1+073 2m+11,5m+16m+15,5m+92m - obramowanie wysepki dzielącej w km 1+049 1,5m+11m*2str.+1,5m - na odcinku w km 1+264÷1+358 strona prawa 94m+2m | m m m | 137 25 96 | 258 |
| 38. | D.08.01.01-12 KNNR-6 0401/0300 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej, obramowanie wjazdów od strony posesji w km 0+990L; 1+282,5P; 1+328,5P 5m+6m*2szt. | m | 17 | 17 |
| 39. | D.08.02.02-01 KNNR-6 0502/0100 | Wykonanie chodników z kotki brukowej betonowej o grubości 6cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - na odcinku w km 0+950÷1+073 (37,5m+80,5m)*1,8m - na odcinku w km 1+264÷1+358 strona prawa 15,5m*1m+(40m+26,5m)*1,2m | m2 m2 | 212,4 95,3 | 307,7 |
| 40. | D.08.02.02-42 KNNR-6 0502/0301 | Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej o grubości 8cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - na wysepce dzielącej w km 1+049 po stronie prawej 7,5m*(0,8m+1,2m)*0,5+3,5m*(1,2m+0,8m)*0,5 - na wjazdach w km 0+990L; 1+282,5P; 1+328,5P 5m*1,8m+6m*1m+6m*1,2m | m2 m2 | 11 22,2 | 33,2 |
| 41. | D.08.03.01-01 KNNR-6 0404/0100 | Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obramowanie chodnika na odcinku w km 0+950÷1+073 2m+37,5m+80,5m+2m - obramowanie chodnika od strony posesji 1m+15,5m+17,5m+10,5m+1,5m | m m | 122 46 | 168 |

Sporządził: